
Приложение 2

	УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Уралводоканал»

______________________А.Л.Садырев

«_____»___________________2024 г.


Перечень мероприятий

в пределах ЗСО 2 и 3 поясов водозаборной скважины № 7

микрорайона Комарово г.Добрянка Пермского края
	№ п/п
	Мероприятие


	Срок 
выполнения
	Исполнители
	Источник 
Финансирования


	В пределах второй и третьего поясов ЗСО

	1
	При необходимости бурения новых скважин и нового строительства, связанного с нарушением почвенного покрова получить согласование с центром ГСЭН.
	Постоянно
	Землепользователи на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей компетенции. ¹

	Определение источника
 финансирования 

и (или) финансирование
 мероприятий за счет 
собственных средств  
осуществляет исполнитель 
мероприятий. ¹

	2
	Производить выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

	Постоянно
	Землепользователи

на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей компетенции. ¹

	Определение источника 
финансирования 

и (или) финансирование
 мероприятий за счет 
собственных средств  
осуществляет исполнитель 
мероприятий. ¹

	3
	Не допускать закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработку недр земли.
	Постоянно
	Землепользователи на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей компетенции. ¹

	Определение источника 
финансирования 

и (или) финансирование
 мероприятий за счет 
собственных средств  
осуществляет исполнитель
 мероприятий. ¹

	4
	Не допускать размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

	Постоянно
	Землепользователи на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей компетенции. ¹
	Определение источника 
финансирования 

и (или) финансирование 
мероприятий за счет 
собственных средств  
осуществляет исполнитель 
мероприятий. ¹


	В пределах второго пояса ЗСО дополнительно

	6
	Не допускать размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.


	Постоянно
	Землепользователи 
на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей компетенции. ¹
	Определение источника 
финансирования 

и (или) финансирование 
мероприятий за счет собственных средств осуществляет

 исполнитель мероприятий. ¹

	7
	Не допускать применение удобрений и ядохимикатов.
	Постоянно
	Землепользователи
 на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей компетенции. ¹


	Определение источника 
финансирования 

и (или) финансирование 
мероприятий за счет собственных средств осуществляет

 исполнитель мероприятий. ¹

	8
	Не допускать рубка леса главного пользования и реконструкции.
	Постоянно
	Землепользователи 
на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей компетенции. ¹


	Определение источника
 финансирования 

и (или) финансирование
 мероприятий за счет собственных средств осуществляет 
исполнитель мероприятий. ¹

	9
	Выполнить мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).


	Постоянно
	Землепользователи 
на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей компетенции.¹
	Определение источника
 финансирования 

и (или) финансирование 
мероприятий за счет собственных средств осуществляет

 исполнитель мероприятий.¹


Примечание¹: в соответствии с п. 1.15 СанПиН 2.1.4.1110-02 выполнение санитарных мероприятий в пределах второго и третьего пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.
	СОГЛАСОВАНО: 



	
	                          (ФИО, подпись землепользователя)



	                                                                                              (дата согласования)



	Кадастровый номер земельного участка:
	

	Адрес (при наличии):
	

	


Приложение:

1.Копия выписки из ЕГРН (при наличии). 

2.Копия правоустанавливающих документов на землю (при наличии).
3.Копия правоустанавливающих документов на здания (при наличии).

4.Копия документа, удостоверяющего личность.
